# 5/7 Sommerzeit

Einstellung der Sommerzeit (gesetzliche Zeit)

In diesem Menü legen Sie fest, wie und ob das Gerät automatisch zwischen Winter- und Sommerzeit umstellt.
Die Voreinstellung ist in der Regel korrekt und sollte nur geändert werden, wenn gesetzliche Regelungen angepasst wurden oder das Gerät die Zeit nicht richtig umstellt.

Menü aufrufen

- Benutzercode eingeben und mit ENTER bestätigen.

- Im Hauptmenü mit den Tasten „+“ und „–“ zum Menüpunkt
„Sommerzeit / Amtliche Zeit“ navigieren.

- Mit ENTER bestätigen.

- Die aktuell eingestellte Zeitumstellungsart wird angezeigt.

Zeitumstellungsart auswählen

Mit den Tasten „+“ und „–“ wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit ENTER.

Nicht vorhanden

- Die automatische Zeitumstellung ist deaktiviert.

- Die Uhrzeit bleibt das ganze Jahr unverändert.

- Geeignet, wenn keine Sommerzeit verwendet werden soll.

Über Radio

- Die Uhrzeit wird automatisch per Funksignal synchronisiert.

- Voraussetzung: Das Gerät verfügt über einen integrierten Funkempfänger.

- Empfohlene Einstellung, da keine manuelle Anpassung erforderlich ist.

Normal (gesetzliche Regelung)

- Die Zeitumstellung erfolgt automatisch nach festen gesetzlichen Regeln.

- Je nach Konfiguration stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, z. B.:

  - letzter Sonntag im März → letzter Sonntag im September

  - letzter Sonntag im März → letzter Sonntag im Oktober

  - letzter Sonntag im März → vierter Sonntag im Oktober

- Geeignet für Länder mit standardisierten Sommerzeitregelungen (z. B. Europa).

Festes Datum

- Die Zeitumstellung erfolgt zu zwei frei definierbaren Terminen:

  - Wechsel von Winterzeit zu Sommerzeit

  - Wechsel von Sommerzeit zu Winterzeit

- Nach Auswahl dieser Option müssen Datum und Monat für beide Umschaltungen eingegeben werden.

- Geeignet für Sonderregelungen oder individuelle Anforderungen.

Einstellungen speichern und Menü verlassen

- Nach Auswahl der gewünschten Option ENTER drücken, um die Einstellung zu speichern.

- Drücken Sie anschließend mehrmals die Taste „ESC“, bis das Hauptmenü wieder angezeigt wird.

Hinweise

- Bei vorhandener Funkzeitsynchronisation wird empfohlen, die Option „Über Radio“ zu verwenden.

- Änderungen sollten nur von geschultem Personal vorgenommen werden, wenn dies erforderlich ist.

- Falsche Einstellungen können zu abweichenden Uhrzeiten führen.